建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目名称 |  |  | 山东省妇幼保健院（山东省妇产医院、山东省立医院集团妇产医院）医疗综合楼建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  | 山东省济南市经十东路238号山东省妇幼保健院院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 山东省妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  | 社会服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建；改、扩建√；技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  | 总建筑面积 30360m2，容纳床位 300 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  | 总建筑面积 30360m2，容纳床位 300 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表）审批部门 |  |  | 山东省环保厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  | 鲁环审[2013]83号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | 2015.05.23 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | —— |  |  |  |
| 控制区 |  | —— | 环保验收审批部门 |  |  |  |  | 山东省环保厅 |  |  |  |  | 文号 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | —— |  |  |  |
| 报告书（表）编制单位 |  |  | 山东省环境保护科学研究设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  |  |  | 10758万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  |  |  | 275万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  | 2.6% |
| 环保设施施工单位 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  |  |  | 10758万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  | 济南金航环保检测科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  |  |  |  |  | 275万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  | 2.6% |
| 废水治理 |  |  |  |  | 废气治理 |  |  |  | 噪声治理 |  |  |  | 固废治理 |  |  |  |  |  |  | 绿化及生态 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 水解酸化+MBR膜生物反应器+消毒 |  |  |  |  | 油烟净化除臭 |  |  |  | 减震、距离衰减 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  |  | 365天 |  |
| 污 染 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 |  |  | 原有排放量(1) |  |  | 新建部分产生量(2) | 新建部分处理削减量(3) |  |  |  | 以新带老削减量(4) | 排放增减量(5) |  | 排放总量(6) |  |  | 允许排放量(7) |  | 区域削减量(8) |  |  | 处理前浓度(9) |  | 实际排放浓度(10) |  |  |  | 允许排放浓度(11) |  |
| 油烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.87 mg/m3 |  |  |  | 1.2 mg/m3 |  |
| 污水处理站废气 | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.029 mg/m3 |  |  |  | 0.03mg/m3 |  |
|  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.914 mg/m3 |  |  |  | 1.0mg/m3 |  |
|  | 氯气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未检出 |  |  |  | 0.1mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜10 |  |  |  | 10 |  |
|  | 甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.665% |  |  |  | 1% |  |
| 有组织废气 | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.70×10-5 kg/h |  |  |  | 0.58 |  |
|  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.17×10-3 kg/h |  |  |  | 8.7 |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 2000 |  |
| 厂界废气 | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.029 mg/m3 |  |  |  | 0.03mg/m3 |  |
|  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.509 mg/m3 |  |  |  | 1.0mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜10 |  |  |  | 10 |  |
| 居住区废气 | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.01mg/m3 |  |
|  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.086 |  |  |  | 0.20mg/m3 |  |
| 水 | pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.75~7.04 |  |  |  | 6-9 |  |
|  | CODCr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 mg/L |  |  |  | 120 mg/L |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.58 mg/L |  |  |  | 25 mg/L |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 mg/L |  |  |  | 60 mg/L |  |
|  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.04 mg/L |  |  |  | 15 mg/L |  |
|  | 粪大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜20 |  |  |  | 500（MPN） |  |
|  | 磷酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.514 mg/L |  |  |  | 1.0 mg/L |  |
|  | 挥发酚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006 mg/L |  |  |  | 0.5 mg/L |  |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2 mg/L |  |  |  | 30 mg/L |  |

| 昼间噪声3#、6#、4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.2~54.3dB(A) | 55 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间噪声1#、2#、5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.4~69.5dB(A) |  |
| 夜间噪声3#、6#、4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.9~45.0dB(A)dB(A) | 45 dB(A) |
| 夜间噪声1#、2#、5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.1~61.7dB(A) |  |
| 总量 控制 | CODCr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.27 t/a | 4.63t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.069t/a | 0.96t/a |